# RELATÓRIO TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES

Projeto Integrador — Engenharia e Infraestrutura de Redes para IIoT
Empresa Fictícia: NexBloc Soluções Logísticas Inteligentes
Cenário de Aplicação: Cenário 3 — O Desafio da Internet das Coisas Industrial (IIoT)
Versão: 2.1 — Consolidada e Unificada (2026)
Autores: Debora Cristina Gomes Ribeiro, Gabriel Washington Coelho da Silva, Jonathan Farias De Melo, Lucas Gabriel Dos Santos Bernardes, Natan Dos Santos Agostine, Ebenézer Nepomuceno
Instituição: Firjan SENAI Maracanã

# 1. SUMÁRIO EXECUTIVO INTEGRADO

A modernização dos centros de distribuição (CD) da NexBloc tem como objetivo transformar instalações convencionais em ecossistemas de armazenagem inteligente. O desafio central consiste na conexão massiva de centenas de sensores industriais (temperatura, umidade da cadeia de frio e presença operacional) e câmeras de videomonitoramento IP em tempo real.

A infraestrutura legada da empresa, projetada unicamente para estações de trabalho administrativas e impressoras, é estruturalmente incompatível com o volume de tráfego agregado, a sensibilidade temporal dos dados de telemetria e as exigências contemporâneas de cibersegurança.

Este relatório técnico estabelece a fundamentação de engenharia de redes para a reconstrução da infraestrutura física e lógica, integrando conectividade cabeada em cabeamento estruturado Categoria 6A e fibra óptica, tecnologia de alimentação Power over Ethernet de alta potência (PoE+/PoE++), rede sem fio Wi-Fi 6/6E de alta densidade, segmentação avançada por VLANs com QoS estrito, além de uma robusta política de segurança baseada em 802.1X, WPA3-Enterprise, MQTTS sobre TLS 1.3 e Hardening de Camada 2.

Do ponto de vista econômico-financeiro, a análise integrada prevê um investimento de capital (CAPEX) de R$ 400.000,00 e um custo operacional recorrente (OPEX) de R$ 6.000,00/mês para um ciclo de vida de 4 anos (48 meses). Ao estancar perdas anuais estimadas em R$ 240.000,00 (decorrentes de perda de produtos na cadeia de frio, ineficiências operacionais e furtos/avarias), a solução gera uma economia anual líquida de R$ 202.000,00, atingindo o ponto de equilíbrio (Payback) aos 37 meses (~3,1 anos), com Retorno sobre o Investimento (ROI) de 17,4% e geração de valor líquido acumulado de R$ 120.000,00.

# 2. DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL vs. DESEJADO

A tabela comparativa a seguir sintetiza o salto tecnológico necessário entre a infraestrutura legada da empresa e a nova arquitetura IIoT Enterprise:

| Dimensão Técnica | Situação Legada (Atual) | Situação Desejada (IIoT Enterprise) | Justificativa Didática da Mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos Conectados | Poucas dezenas | Milhares de sensores e câmeras | Exige alta capacidade de endereçamento e gestão. |
| Meio Físico | Cat5e e Wi-Fi legado | Cat6A + Fibra 10 GbE + Wi-Fi 6/6E | Blindagem industrial e suporte a tráfego massivo. |
| Perfil de Tráfego | Rajadas leves (HTTP) | Streaming contínuo e micro-mensagens | Necessita isolamento para evitar descarte de pacotes. |
| Confiabilidade | Best-Effort | Latência < 25 ms (Crítica) | Evita perda de produtos perecíveis por atraso em alertas. |
| Segmentação | Rede Plana (Flat) | Múltiplas VLANs isoladas | Previne tempestades de broadcast e ataques laterais. |
| Qualidade de Serviço | Inexistente | QoS DSCP e Filas LLQ | Prioriza alarmes sobre tráfego de vídeo e dados. |
| Segurança | WPA2-PSK (Senhas fracas) | WPA3-Ent + 802.1X + TLS 1.3 | Autenticação criptográfica de cada dispositivo. |
| Endereçamento | IPv4 /24 saturado | Dual-Stack (IPv4 + IPv6) | Escalabilidade ilimitada para sensores. |
| Protocolo IIoT | HTTP Polling | MQTT sobre TLS 1.3 | Eficiência energética e redução de overhead. |
| Alimentação | Fontes Individuais | PoE+ / PoE++ (802.3at/bt) | Redução de 40% em custos de infraestrutura elétrica. |

# 3. MATRIZ DE CRITICIDADE DE PROBLEMAS

Os problemas identificados foram classificados em três ordens de severidade:

## 3.1 Problemas Graves (Risco Crítico Operacional e de Segurança)

- G1 — Comutação e Backplane Insuficientes: Switches atuais sem switching fabric para vídeo (~1,6 Gbps). Solução: Switches modulares com uplinks 10 Gbps SFP+.

- G2 — Ausência de Tecnologia PoE: Inviabilidade de pontos de energia individuais. Solução: Switches PoE+ (30W) e PoE++ (90W).

- G3 — Rede Plana sem Segmentação: Risco de movimentação lateral de invasores. Solução: 6 VLANs isoladas por perfil.

- G4 — Ausência de Mecanismos de QoS: Telemetria concorre com streaming. Solução: Marcação DSCP e filas LLQ/CBWFQ.

- G5 — Vulnerabilidades de Segurança: Uso de senhas estáticas compartilhadas. Solução: 802.1X com EAP-TLS e FreeRADIUS.

- G6 — Esgotamento de Endereçamento IP: Falta de IPs para novos sensores. Solução: Implementação de Dual-Stack IPv6.

## 3.2 Problemas Moderados (Degradação de Desempenho e Risco Controlado)

- M1 — Wi-Fi de Baixa Densidade: Reflexão em metais causa falhas. Solução: Wi-Fi 6/6E com BSS Coloring e antenas direcionais.

- M2 — Overhead de Aplicação: HTTP consome muita bateria. Solução: Broker MQTT Mosquitto com QoS 0-2.

- M3 — Ponto Único de Falha: Falta de contingência física. Solução: LACP (EtherChannel) e RSTP.

- M4 — Ausência de Monitoramento: Desconhecimento do estado da rede. Solução: Zabbix e Grafana via SNMPv3.

- M5 — Cabeamento Cat5e Não Homologado: Limitação a 1 Gbps. Solução: Cat6A blindado certificado por Fluke.

- M6 — Gestão de Firmware: Sensores vulneráveis expostos. Solução: Política de patches e inventário automatizado.

## 3.3 Problemas Leves (Boas Práticas e Documentação Operacional)

- L1 a L6 — Governança e Processos: Implementação de documentação viva, padronização de nomenclatura de ativos, segregação de SSIDs e capacitação técnica contínua da equipe.

# 4. ARQUITETURA LÓGICA, SEGMENTAÇÃO E QOS

## 4.1 Matriz de Segmentação por VLANs e Controle de Acesso (ACLs)

| VLAN ID | Nome da Rede | Escopo e Dispositivos | Acesso Permitido | Destinos Bloqueados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Sensores IIoT | Sensores e Gateways | Broker MQTT (Porta 8883) | Internet e VLAN Corporativa |
| VLAN 20 | CFTV / Câmeras | Câmeras IP e PTZ | Servidor NVR / Storage | Internet e VLAN Corporativa |
| VLAN 30 | Gestão e TI | Gerência de Ativos | SSHv2 / SNMPv3 / RADIUS | Acesso Externo Direto |
| VLAN 40 | Corporativo | Estações e Tablets | ERP / WMS / Internet | VLAN Sensores e CFTV |
| VLAN 50 | Visitantes | Dispositivos Terceiros | Navegação Web isolada | Redes Operacionais Internas |
| VLAN 99 | Quarentena | Portas Desativadas | Nenhum | Toda a rede |

## 4.2 Políticas de Qualidade de Serviço (QoS)

- Sensores Críticos (VLAN 10): Marcados como DSCP EF (46). Prioridade absoluta via LLQ.

- Streaming de Vídeo (VLAN 20): Marcado como DSCP AF41 (34). Banda garantida via CBWFQ.

- Tráfego de Gestão (VLAN 30): Marcado como CS2/CS6 para preservar protocolos de controle.

- Tráfego Geral (VLAN 40/50): Tratado como Best-Effort (DSCP 0).

# 5. INFRAESTRUTURA FÍSICA E REDE SEM FIO INDUSTRIAL

## 5.1 Desafios do Ambiente Logístico

- Efeito Gaiola de Faraday: Estanterias metálicas geram reflexão e sombra de sinal.

- Variação da Carga: Líquidos estocados absorvem sinal de RF, exigindo design adaptativo.

- Ruído Eletromagnético: Motores e empilhadeiras geram interferências na rede elétrica e de rádio.

## 5.2 Diretrizes Wi-Fi 6/6E

- OFDMA: Permite atender múltiplos sensores simultaneamente sem colisões.

- TWT (Target Wake Time): Prolonga vida útil de baterias de sensores para até 5 anos.

- BSS Coloring: Reduz interferência de co-canal em galpões de alta densidade.

# 6. SEGURANÇA CIBERNÉTICA E HARDENING

## 6.1 Tratamento de Dispositivos Edge

Dispositivos restritos conectam-se a Edge Gateways Industriais. Estes gateways realizam a autenticação 802.1X com certificados X.509 em nome dos sensores, garantindo a criptografia MQTTS no tráfego de saída.

## 6.2 Hardening de Camada 2

- DHCP Snooping: Impede servidores DHCP falsos na rede.

- Dynamic ARP Inspection (DAI): Bloqueia ataques de Man-in-the-Middle (ARP Poisoning).

- BPDU Guard: Protege contra alterações indesejadas na topologia Spanning Tree.

- Port Isolation: Impede que câmeras ou sensores se comuniquem diretamente entre si na mesma VLAN.

# 7. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

## 7.1 Indicadores Financeiros Consolidados

| Indicador Financeiro | Base de Cálculo | Resultado Projetado (48 Meses) |
| --- | --- | --- |
| Custo Total Acumulado | CAPEX + OPEX | R$ 688.000,00 |
| Ganho Total Acumulado | Economia Anual × 4 anos | R$ 808.000,00 |
| Geração de Valor Líquido | Ganho − Custo | + R$ 120.000,00 |
| Payback Simples | CAPEX ÷ Caixa Líquido Mensal | 37 Meses (~3,1 anos) |
| ROI | (Ganho − Custo) ÷ Custo | 17,4% |

## 7.2 Estratégia de Financiamento BNDES

O projeto prevê adesão ao BNDES Finame 4.0 com taxa de 8,5% a.a. A economia gerada (R$ 16.833,33/mês) cobre integralmente as parcelas do financiamento (~R$ 8.208/mês), tornando o projeto autossustentável desde o primeiro ano de operação.

# 8. DIRETRIZES PARA CONTINUIDADE

- Unificação Documental: Manter o CAPEX em R$ 400.000,00 e o escopo focado em sensores ambientais.

- Priorização da PoC: Concluir simulações no Packet Tracer e testes de estresse com iperf3.

- Certificação: Exigir certificação Fluke Networks para cada ponto de rede instalado.